PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1	Généralités

.1	La présente section doit être utilisée conjointement avec les sections 15010, 15220 et 15513 à 15790 inclusivement. Les parties applicables des sections 15100 à 15280 doivent également être considérées comme faisant partie intégrante de la présente section.

1.2	Normes de référence

.1	Chaudières et appareils sous pression

.1	Les chaudières et appareils sous pression doivent être conformes aux normes ASME, ANSI et CSA et porter le timbre émis par le Bureau canadien d'enregistrement.

.2	La robinetterie doit être conforme aux normes Manufacturers Society (MSS) SP-25, ANSI et ASME.

.3	Tuyaux de raccords : conformes aux normes ANSI B31.1 et ULC C203.

.4	Le matériel de soudage ainsi que la main-d'oeuvre doivent être conformes aux exigences de l'ASME et de la Commission provinciale des relations de travail.

1.3	Compétence

.1	Le fabricant doit avoir un représentant local; il doit de plus avoir de l'expérience dans la fabrication des appareils monoblocs prescrits dans le présent devis, fournir des catalogues complets de ses produits et assumer la pleine responsabilité du choix, caractéristiques de fonctionnement, de la qualité et de l'assemblage des appareils monoblocs. Le représentant du fabricant doit également assurer, sur place, un service après vente.

1.4	Chauffage temporaire

.1	Le chauffage temporaire fait partie des plans et devis de l'architecte et sera fait par une autre division. Aucun des appareils spécifiés aux présents plans et devis ne devra servir au chauffage temporaire.

1.5	Régulation

.1	Généralités

.1	Tous les contrôles seront fournis et raccordés par la section 15900, sauf si indiqué autrement aux plans et/ou devis.

.2	Certains accessoires, telles soupapes de contrôle, puits pour bulbe seront fournis par la section 15900, mais l'installation sera faite par la présente section.

.3	L'entrepreneur de la présente section devra ajuster et mettre en marche les systèmes de chauffage, le tout en collaboration avec la section 15900.

1.6	Nature des travaux

.1	Les travaux de la présente section comprennent entre autres :

.1	Fournir et installer tous les réseaux de tuyauterie comprenant les pompes, refroidisseurs, réservoirs, échangeurs, accessoires, etc. nécessaires pour le chauffage et/ou le refroidissement du bâtiment.

.2	Fournir et installer les réseaux de glycol comprenant les pompes, réservoirs de récupération, réservoir d'expansion, échangeur, mélange antigel, etc.

.3	Fournir et installer un réseau complet de vapeur et condensat comprenant la chaudière à vapeur, réservoir de condensation principal, pompe d'alimentation, réservoir de transfert de condensat, la tuyauterie, les accessoires, etc.

.4	Pourvoir un nouveau réservoir d'huile légère souterrain avec réseau de distribution et réservoir journalier pour génératrice.

.5	Faire l'enlèvement des réservoirs d'huile existants (3) et évacuer le sol contaminé.

.6	Fournir et installer tous les cabinets de chauffage, aérothermes, aéroconvecteur et convecteur montrés au plan.

.7	Fournir et installer tous les systèmes de traitement chimique requis pour les différents systèmes.

.8	Fournir et installer les conduits à fumée et cheminée pour les équipements tel que chaudière, chauffe-eau et échappement de génératrice.

.9	Installer les soupapes et éléments de contrôle fournis par la section régulation.

.10	Faire les travaux d'identification applicables à la section 15500 et décrits à la section 15190.

.11	Faire le nettoyage de tous les réseaux concernés dans la présente section.

.12	Exécuter tous les percements requis et installer les manchons requis.

.13	Faire les travaux d'isolation thermique applicables à la section 15500 et décrits aux sections 15260 et 15280.

1.7	Classification de l'installation et mode de surveillance des machines fixes

.1	Les installations sont de classe 4 «Chauffage et moteurs à vapeur» et de classe B «Appareils frigorifiques» selon le règlement concernant les mécaniciens de machines fixes.

.2	Le mode de surveillance exigé selon le règlement en vigueur sera du type à surveillance périodique.

1.8	Démantèlement

.1	Le présent entrepreneur devra effectuer le démantèlement de tous les systèmes, appareils, etc. qui relèvent de sa spécialité. Il doit donc inclure dans sa soumission tous les coûts incluant l'outillage, la machinerie, l'équipement, le transport, etc. de même que la main-d'oeuvre et le permis pour effectuer proprement le démantèlement de tous les appareils, systèmes, équipement, tuyauterie, supports, contrôles, filage, etc. relevant de sa spécialité.

.2	Il doit pour ce faire, à partir des dimensions physiques, du nombre d'étage et de la vocation de chacun d'eux, évaluer la quantité et le type d'interventions nécessaires pour exécuter cette partie de son contrat, car aucun plan complet des travaux à exécuter ne lui sera fourni. Il pourra pour compléter son évaluation exécuter des visites des lieux pendant la période de préparation des soumissions.

.3	Le présent entrepreneur devra donc exécuter ses travaux de démantèlement en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas briser, endommager ni même égratigner aucune des parties de l'édifice, des planchers, des murs, des plafonds, des fenêtres, des portes, etc. qui demeureront après la rénovation, car l'entrepreneur général devra à ses frais, remettre à neuf toute pièce ou partie du bâtiment ainsi endommagée.

.4	Description sommaire des systèmes existants à enlever.

.1	Les travaux de démolition devront être entrepris en prenant soin de ne pas endommager les ouvrages adjacents qui doivent rester intacts.

.2	Ces travaux de démolition comprennent entre autres :

.1	conduit à fumée;

.2	chaudières à la vapeur haute-pression incluant tous ces accessoires;

.3	tous les radiateurs et appareils de chauffage indiqués;

.4	certains équipements indiqués à enlever et toutes pièces d'équipement relevant de la spécialité concernée, même s'ils ne sont pas indiqués aux plans;

.5	les mesures de sécurité;

.6	l'enlèvement et le transport des rebuts hors du site;

.7	la remise en état du site.

.5	Démolition et prescription

.1	Fournir tous les matériaux requis pour l'exécution sécuritaire des ouvrages de cette section.

.2	Enlever les articles et ouvrages à réparer, les réparer, les nettoyer et les replacer après le nettoyage et les réparations.

.3	Utiliser une méthode de travail qui permet de soulever le moins possible de poussière et bien humidifier les démolitions.

.4	Les reprises des murs, reprises de peinture, trous à coucher, etc., par suite d'enlèvement d'appareils ou d'autres accessoires existants sont exécutés par une autre division.

.6	Disposition des matériaux provenant de la démolition

.1 	Les matériaux provenant de la démolition deviennent la propriété de l'entrepreneur qui doit les enlever des lieux et les transporter hors du site sans tarder à l'exception des radiateurs de fonte et appareils de chauffage qui devront être remis au propriétaire.

.2	Aucune accumulation de matériaux de rebut ne sera tolérée sur les lieux.

.3	Au parachèvement des travaux de démolition, nettoyer les lieux de tous matériaux, de rebuts et de déchets provenant des travaux de cette section. Enlever également tous matériaux qui ont pu être utilisés temporairement pour l'exécution des travaux de démolition.

.4	L'entrepreneur sera responsable de garder les voies de circulation libre de tous les rebuts ou matériaux.

.7	Amiante

.1	Le présent entrepreneur devra prendre note de la présence de fibre d'amiante dans les ouvrages à démolir suivants :

.1	chaudières;

.2	tuyauterie de vapeur;

.3	conduit à fumée.

.2	Utiliser les méthodes d'enlèvement d'amiante prescrites par la C.S.S.T.

partie 2 - produits

sans objet

partie 3 - exécution

SANS OBJET

Fin de section